编号： XX工程技术文件

TGQ-XXX-XXX-XXXX-20XX

约瑟夫森结生成工具使用手册

量子科技长三角产业创新中心

2025年12月

约瑟夫森结生成工具使用手册

TGQ-XXX-XXX-XXXX-20XX

（共X页）

拟制单位：量子科技长三角产业创新中心

拟 制：

审 核：

会 签：

标 准 化：

批 准：

目    次

更 改 记 录	II

1 简介	3

2 设计工具使用方法	3

2.1 工具界面	3

2.2 工具使用步骤	6

更 改 记 录

| 日期 | 文件标识号 | 更改说明 | 修改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.2 | XXXX-XXX-XXX-XXXX-20XX | 新建 | 杨斌 |  |

简介

约瑟夫森结作为量子芯片的核心结构之一，其制备的工艺质量对量子芯片的相干时间和门保真度有关键影响,稳定且高质量的约瑟夫森结工艺是芯片整体性能指标的基础保证。约瑟夫森结生成工具即为方便约瑟夫森结的设计而开发，其功能包括约瑟夫森结的绘制，结参数的调整以及生成约瑟夫森结版图等。

设计工具使用方法

工具界面

图 2-1 约瑟夫森结工具界面

约瑟夫森结GDS生成器的界面如图 2-1所示，左上角是选择结类型下拉框，里面的可选结类型包括单十字结、双十字结，倒双十字结，多兰桥结等。后续可根据需求对元件库进行扩充。

左边中间的部分为结的参数，其包括坐标、选择角度以及几何参数等。以单十字结和双十字结为例，如下所示：

曼哈顿SQUID结构，如下图所示：

图 2-2曼哈顿型约瑟夫森双结的结构示意图

曼哈顿型约瑟夫森双结的几何结构完全参数化确定，如下表所示

表 2-1 漏斗型约瑟夫森结几何结构参数

| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | chip | 所处芯片名字 |  |
| 2 | layer | 所处层 |  |
| 3 | pos_x | 结x坐标 |  |
| 4 | pos_y | 结y坐标 |  |
| 5 | JJ_pad_lower_width | 下方垫子宽度 | 示意图（1） |
| 6 | JJ_pad_lower_height | 下方垫子高度 | 示意图（2） |
| 7 | JJ_pad_up_width | 上方垫子宽度 | 示意图（3） |
| 8 | JJ_pad_up_height | 下方垫子高度 | 示意图（4） |
| 9 | finger_lower_height | 下方结手指高度 | 示意图（5） |
| 10 | finger_up_pos | 上方结手指位置 | 示意图（6） |
| 11 | finger_up_height | 上方结手指高度 | 示意图（7） |
| 12 | JJ_space | 结x方向间距 | 示意图（8） |
| 13 | extension | 结离边界距离 | 示意图（9） |

为了作对比，传统Manhattan约瑟夫森单结结构，其几何结构如下图所示：

图 2-3 Manhattan结构约瑟夫森单结几何结构示意图

Manhattan型约瑟夫森单结的几何结构完全参数化确定，如下表所示

表 2-2 Manhattan型约瑟夫森结几何结构参数

| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | chip | 所处芯片名字 |  |
| 2 | layer | 所处层 |  |
| 3 | JJ_pad_lower_width | 下方垫子宽度 | 示意图（1） |
| 4 | JJ_pad_lower_height | 下方垫子高度 | 示意图（2） |
| 5 | JJ_pad_up_width | 上方垫子宽度 | 示意图（3） |
| 6 | JJ_pad_up_height | 上方垫子高度 | 示意图（4） |
| 7 | finger_lower_width | 下方结宽度 | 示意图（5） |
| 8 | finger_lower_height | 下方结高度 | 示意图（6） |
| 9 | finger_up_width | 上方结宽度 | 示意图（7） |
| 10 | finger_up_height | 上方结高度 | 示意图（8） |
| 11 | finger_lower_pos | 下方结位置 | 示意图（9） |
| 12 | finger_up_pos | 上方结位置 | 示意图（10） |
| 13 | extension | 结区域扩展距离 | 示意图（11） |
| 14 | rotation_angle | 旋转角度 |  |

左下角为生成GDS按钮，可生成此约瑟夫森结的GDS版图并展示在qiskit-metal的GUI中。同时会生成shot.png的图片展示在右上。右下是程序的输出信息以供程序调试。

工具使用步骤

图 2-4 选择类型

首先，打开工具，由于需要载入qiskit-metal。根据电脑配置情况可能会等待几秒到十几秒不等。如图 2-4所示，选择结类型，这里以单十字结为例，下面的参数表即为这个单十字结的参数，包括结的坐标，结宽度等。如果不修改即为这个结的默认参数。

图 2-5 选择参数

图 2-6 生成GDS

如图 2-5根据需求输入结的参数，然后点击生成GDS按钮，打开qiskit-metal自带的GUI显示结的绘制图案（图 2-7）。同时，后台会在程序所在目录新增gds文件夹，在gds文件夹中生成结文件（图 2-8）。

图 2-7 显示结图案

图 2-8 生成结文件

由于一个版图可能有多个结类型，比如由于结的不同方向需求，可能需要倒十字结。这个时候就需要一个统一的gds，分为不同的cell，存储不同的结。这个结文件也可以为后面qiskit-metal绘制版图提供结路径。因此工具也集成了此类功能，点击合并GDS文件（图 2-9）。在弹出的文件夹中选择需要合并的GDS文件（图 2-10）即可生成最后的合并文件（图 2-11）。

图 2-9 合并GDS文件

图 2-10 选择需要合并的文件

图 2-11 合并后的文件

总结

我们开发了一种约瑟夫森结生成工具V1.0，其功能包括约瑟夫森结的生成以及合并GDS文件等。后续我们会为其修复部分bug，创建更多的结类型。同时将其整合进自动布局布线工具中。