编号： 量子试验工程技术文件

TGQ-XXX-XXX-XXX-2025

超导量子芯片设计简要流程

量子科技长三角产业创新中心

2025年11月

超导量子芯片设计简要流程

TGQ-XXX-XXX-XXX-2025

拟制单位：量子科技长三角产业创新中心

拟 制：

审 核：

会 签：

标 准 化：

批 准： 责任专家：

目    次

更 改 记 录	II

1 芯片设计需求	1

2 量子芯片结构设计	1

2.1 量子芯片主要结构	1

3 量子芯片参数设计	2

3.1 比特和可调耦合器几何参数	2

3.2 谐振腔几何参数	3

3.3 XYZ线互感	4

3.4 Purcell滤波器几何参数	5

5 总结	6

更 改 记 录

| 日期 | 文件标识号 | 更改说明 | 修改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.08 |  | 新建 | 杨斌 |  |

芯片设计需求

现在的芯片设计需求输入基本上是以中心任务为主，包括政府交付任务和各省级或者市级项目的要求。后续的需求也包括客户的具体算法需求。

量子芯片结构设计

量子芯片主要结构

根据需求进行芯片整体结构的设计，分为元件库的设计和芯片布局的设计。对于元件库的设计，即本次设计包含的基本量子元件，主要包括量子比特（选择浮地比特还是接地的）、可调耦合器（短程的还是长程的）、谐振腔、XY线及Z线等（如图2-1和2-2所示）。对于芯片布局的设计，即本次设计的芯片整体结构，主要包括比特的拓扑排布和芯片布线。比特的拓扑排布是根据用户算法需求进行的不同拓扑结构，现在主流的拓扑排布主要是谷歌的二维网状晶格排布和IBM的重六角晶格排布，都是根据主流纠错表面码算法形成的拓扑结构。现在中心的105比特可调耦合版图中比特采用15行*7列的二维网状晶格排布，每两个相邻比特之间通过一个可调耦合器连接到一起，其布局如图2-3所示。从图中可以看出，耦合器的排布方式为14行，每行13个，一共14*13=182个。在确定了布局信息后可通过自动布局布线工具进行自动化布局布线（如图2-4所示）。

图 2-1比特、谐振腔及XYZ线结构

图 2-2可调耦合器结构

图 2-3 105量子比特二维网格结构

图 2-4 105量子比特布线后的整体版图

量子芯片参数设计

完成了量子比特版图的初步设计后，下一步就是确定量子芯片上各比特的详细参数。量子比特参数分为设计目标参数和器件实际参数，其中设计目标参数示例如下表所示，是为达到芯片目标指标人为设计的比特各项性能参数

表3-1  芯片设计指标参数

| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比特/耦合器数目 | 105/182 | 比特/耦合器频率 | 4.4/4.8/6.66GHz |
| 比特/耦合器对地电容 | 77/52fF | 约瑟夫森结电感 | 13.07/11.05/9.85nH |
| CZ门开关比 | 500 | 比特-谐振腔耦合强度 | 80MHZ |
| 谐振腔耗散速率 | 0.3MHz | 比特-XYZ线 | 2.5pH |
| 读取线滤波中心频率 | 7.4GHz | 读取线滤波带宽 | 300MHz |
| 读取线数目 | 15 | 谐振腔频率分布 | 7.0-7.5GHz |

比特和可调耦合器几何参数

由于比特和可调耦合器的结构为局部结构的重复性排布构成，因此我们仅需对局部的重复性结构进行仿真，加上边界特殊情况进行微调即可。如图所示，对于局部的比特和可调耦合器的几何参数仿真计算遵循可调耦合器仿真标准化流程进行，分为7步。具体步骤如下：

- 从整体初始版图中自动提取出局部的版图，如已经有仿真过的几何参数，也可进行JSON参数文件的导入。

- 利用Ansys HFSS Q3D仿真出电容矩阵并将其导出为csv文件，同时保存设计参数。

- 利用quasi-lump方法消去多余节点，计算谐振腔与比特，谐振腔与可调耦合器的耦合强度。

- 计算可调耦合器与比特的频率以及非谐量，如果频率和非谐不符合指标参数，则返回步骤1进行修改。

- 通过哈密顿量方法（固定ng），计算系统能级。

- 改变磁通，计算比特之间的等效耦合强度并绘制变化图，如可调耦合器无法关断，则返回步骤1。

- 改变磁通，计算zz耦合强度随磁通和频率的改变并绘制能级图。如果开关比不符合，则返回步骤1。

图 3-1 比特和可调耦合器仿真计算流程图

谐振腔几何参数

除了比特和可调耦合器，我们还需考虑谐振腔的频率设计。其中包括谐振腔的频率分布和谐振腔的频率仿真。以105比特量子芯片为例，考虑到105比特的15行7列的比特排布呈现出非常规律的周期性，并且每一行的7个比特共用一条读取线，因此可以设置好Q001-Q014的谐振腔频率，并将其周期性扩展到其他比特上即可。为了使比特与谐振腔之间存在足够大的失谐量，谐振腔的频率范围可以设置在6.50-8.00 GHz的区间内，这里实际取用的范围是7.00-7.50 GHz附近。与此同时，为了使得不同比特与各自谐振腔之间的失谐量更加均匀，可以将谐振腔的低频段分配给频率更低的偶数比特，将谐振腔的高频段分配给频率更高的偶数比特。

考虑到以上各种约束条件后，可以得到谐振腔频率的一种排布方式如表4-4所示。

表3-2 一个周期内谐振腔的频率

| 比特编号 | 谐振腔目标频率 | 比特编号 | 谐振腔目标频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q001 | 7.00 | Q008 | 7.42 |
| Q002 | 7.48 | Q009 | 7.10 |
| Q003 | 7.04 | Q010 | 7.46 |
| Q004 | 7.44 | Q011 | 7.06 |
| Q005 | 7.08 | Q012 | 7.40 |
| Q006 | 7.40 | Q013 | 7.02 |
| Q007 | 7.12 | Q014 | 7.54 |

在确认了谐振腔的频率分布后，即可通过Ansys HFSS 本征模式对谐振腔的长度进行自动仿真，如图所示。

图 3-2 谐振腔仿真计算流程图

XYZ线互感

Maxwell 3D互感仿真模型：Z线末端为“环”形结构，处于叠层芯片的上侧面，约瑟夫森结处于叠层芯片的下侧面（简化为方形结构模拟互感效应），通过互感相互作用。仿真求解为涡流求解类型，电流激励Z线。仿真模型如图4-3所示。

图4-3-3 麦克斯韦互感建模结果

通过仿真的到互感为2.5 pH。

  - Purcell滤波器几何参数

Purcell滤波器基于共面波导传输线设计，滤波器结构由并联的等效电感（对地短路枝节）和耦合线段组成，设计结构对称，滤波器整体尺寸约700umⅹ700um，谐振频率主要受并联枝节长度和耦合线段影响，通带|S21|约-2dB。

- 仿真模型采用蓝宝石作为介质基板，厚度500um，相对介电常数10.0，滤波器整体尺寸约700umⅹ700um，上方（+z方向）空气腔厚度200um，激励端口为波端口转同轴线，同轴线连接共面波导，结构名称和尺寸见俯视图4-4。

图4-3-4 滤波器俯视图

仿真结果显示|S21|参数（见绿色曲线）在6.8GHz-7.7GHz频率范围内约为-2 dB，最差为-5.9dB，传输系数较高，传输性能较好，仿真结果见图4-5。

图4-3-5 滤波器仿真结果

总结

我们以105比特可调耦合器芯片为例简单介绍了量子芯片的设计流程，包括初始版图设计，设计参数指标以及量子器件的几何参数的仿真。